Załącznik nr 3  do ogłoszenia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Serwer – 1 sztuka

Fabrycznie nowy nie starszy niż z 2015r (podać)…………………..

TYP, Model, nazwa (podać): ……………………………..

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagania minimalne, parametry techniczne | Wartość wymagana (graniczna) | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Serwer kasetowy HS23 kompatybilny z klatką Blade Center H | TAK |  |
|  | Procesor | Minimum dwa procesory minimum 10-rdzeniowe x86 z częstotliwością minimum 2,5 GHz, cache minimum 25 MB Smart Cache, Szybkość magistrali minimum 8GT/s QPI | TAK/Podać |  |
|  | Liczba procesorów zainstalowanych | Min. 2 | TAK/Podać |  |
|  | Płyta główna | Umożliwiająca instalacje 2 procesorów, wykonana i zaprojektowana przez producenta serwera. Oznaczona trwale logiem producenta | TAK |  |
|  | Pamięć RAM | Minimum 256 GB z technologią ECC, ChipKill, memory mirroring. | TAK/Podać |  |
|  | Rozbudowa pamięci RAM | Możliwość rozbudowy pamięci RAM do RDIMMs min. 768 GB | TAK/Podać |  |
|  | Gniazda rozszerzeń | Zainstalowana karta rozszerzeń SAS do podłączenia macierzy | TAK |  |
|  | Interfejsy sieciowe | Minimum 2 porty 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej. Wsparcie dla TOE - TCP Offload Engine, load balancing i fail over. | TAK/Podać |  |
|  | Procedura przewidywania awarii | Procedura przewidywania awarii obejmująca: dyski, pamięć, procesory, zasilacze, wentylatory. | TAK |  |
|  | Zarządzanie | Oprogramowanie zgodne ze standardem UEFI. | TAK |  |
|  | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy on-site NBD | TAK/Podać |  |
|  | Dodatkowe | Instalacja na miejscu u Zamawiającego uruchomienie serwera zgodnie z wymaganiami Zamawiającego | TAK |  |

Wymagania  Zamawiającego:

- Dostarczenie podzespołów do jednostki.

- Montaż serwera w klatce kasetowej.

- Instalacja systemów oraz konfiguracja serwera do systemu VMware w postaci dodatkowego hosta w istniejącym środowisku.

- Dostarczony serwer musi być kompatybilny z obecnie używanymi serwerami u Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu w celu potwierdzenia wymaganych parametrów technicznych.

Miejscowość ,data

______________________________

Podpis i pieczątka uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy

Pamięć RAM do istniejących Sewerów - 8 sztuk

Fabrycznie nowe nie starsze niż z 2018r (podać)…………………..

TYP, Model, nazwa (podać): ……………………………..

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagania minimalne, parametry techniczne | Wartość wymagana (graniczna) | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pamięć RAM | 8 sztuk x min 8GB 1600MHz każda z kości kompatybilna z serwerami IBM HS23 | TAK/Podać |  |
| 2. | Gwarancja | Minimum 12 miesięcy | Tak/ Podać |  |
| 3. | Kompatybilność | Dostarczona pamięć RAM musi być kompatybilna z obecnie używanymi serwerami u Zamawiającego IBM HS23. | TAK |  |
| 4. | Dodatkowe | Montaż na miejscu u Zamawiającego uruchomienie pamięci RAM zgodnie z wymaganiami Zamawiającego | TAK |  |

Wymagania Zamawiającego:

- Dostarczenie pamięci do jednostki.

- Montaż pamięci RAM do aktualnie używanych serwerów u zamawiającego (3 serwery).

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą szczegółową specyfikację techniczną w celu potwierdzenia wymaganych parametrów technicznych.

Miejscowość ,data

______________________________

Podpis i pieczątka uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy

System operacyjny – 1 sztuka

Nazwa (podać): …………………………….

| Lp. |  | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagania minimalne, parametry techniczne | Wartość wymagana (graniczna) | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System operacyjny |  | Windows 2012 R2 standard x64 | TAK |  |
| 2. | Dodatkowe |  | Instalacja na miejscu u Zamawiającego uruchomienie systemu operacyjnego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego |  |  |

Wymagania Zamawiającego:

- Instalacja  dostarczonego oprogramowania Windows Serwer 2012 R2 na wirtualnym serwerze.

- Konfiguracja systemu operacyjnego pod środowisko użytkowników terminalowych oraz dołączenie nowego systemu operacyjnego do istniejącego środowiska terminalowego u Zamawiającego.

- Konfiguracja nowo zainstalowanego systemu operacyjnego z domeną u Zamawiającego.

- Konfiguracja nowo zainstalowanego systemu operacyjnego z środowiskiem terminalowym SunRay u Zamawiającego.

Miejscowość ,data

______________________________

Podpis i pieczątka uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy