Załącznik nr 2 do zaproszenia

FORMULARZ CENOWY 							Część NR 1 - testy do sterylizacji , akcesoria pomocnicze do sterylizacji

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Test symulacyjny Bowie-Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu. Możliwość zastosowania testu dla programu Bowie-Dick w zakresie parametrów: 134°C - 3,5 min. oraz 121°C - 15 min. Jednoznaczna zmiana koloru z barwy jasnej na ciemną. Test samoprzylepny umożliwiający jego przyklejenie do dokumentacji. Test zgodny z normą EN ISO 11140-4. Opakowanie 500 szt. Walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego otwartej z jednej strony na całej średnicy przyrządu, budowa przyrządu zgodna z normą EN 285 oraz EN 867-5. Wolna przestrzeń w kapsule przyrządu po umieszczeniu testu nie przekraczająca 6% (+/-1%) całkowitej objętości kapsuły zgodnie z normą EN 867-5. Umożliwiający kontrolę sterylizatora na przeciek powietrza do komory sterylizatora, obecność gazów nie ulegających skraplaniu, penetrację pary we wsadach porowatych, litych oraz z narzędziami rurowymi. | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Taśma wskaźnikowa do sterylizacji para wodną nie odklejająca się podczas procesu sterylizacji, o szerokości 19 mm, długości 50 mb . | rol. | 70 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Taśma wskaźnikowa do sterylizacji (neutralna) nie odklejająca się podczas procesu sterylizacji, o szerokości 19 mm, długości 50 mb | rol. | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Wskaźnik biologiczny zgodny z normą EN ISO 11138 do kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej w postaci fiolki z umieszczonymi sporami bakteryjnymi G. Stearothermophilus o populacji minimum 10wraz z pożywką oraz zintegrowanym wskaźnikiem chemicznym pokrytym polimerem typu 5 zgodnie z normą EN ISO 11140-1 walidowanym z umieszczonymi sporami bakteryjnymi. Możliwość natychmiastowego zwolnienia wsadu na podstawie odczytu wskaźnika chemicznego, czas inkubacji dla wskaźnika biologicznego 24 godziny w temperaturze 57°C. Opakowanie 100 szt. Walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego otwartej z jednej strony na całej średnicy przyrządu, budowa przyrządu zgodna z normą EN 285 oraz EN 867-5. Wolna przestrzeń w kapsule przyrządu po umieszczeniu wskaźnika nie przekraczająca 6% (+/-1%) całkowitej objętości kapsuły zgodnie z normą EN 867-5. Umożliwiający kontrolę sterylizatora na przeciek powietrza do komory sterylizatora, obecność gazów nie ulegających skraplaniu, penetrację pary we wsadach porowatych, litych oraz z narzędziami rurowymi. | op. | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zintegrowany test klasy V. opakowanie 500 szt. | op. | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zintegrowany wskaźnik chemiczny do kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej w postaci pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową na długości testu. Możliwość zastosowania testu dla różnych programów sterylizacji w parze wodnej w zakresie parametrów: 134°C od 3,5 min do 10 min oraz 121°C od 15 min do 30 min. Jednoznaczna zmiana koloru z barwy jasnej na ciemną. Test samoprzylepny umożliwiający jego przyklejenie do dokumentacji. Test zgodny z normą EN ISO 11140-1. Opakowanie 500 szt. Walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego otwartej z jednej strony na całej średnicy przyrządu, budowa przyrządu zgodna z normą EN 285 oraz EN 867-5. Wolna przestrzeń w kapsule przyrządu po umieszczeniu wskaźnika nie przekraczająca 6% (+/-1%) całkowitej objętości kapsuły zgodnie z normą EN 867-5. Umożliwiający kontrolę sterylizatora na przeciek powietrza do komory sterylizatora, obecność gazów nie ulegających skraplaniu, penetrację pary we wsadach porowatych, litych oraz z narzędziami rurowymi. | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji para wodną kompatybilne z posiadaną metkownicą alfanumeryczną trzyrzędową z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Etykiety powinny umożliwiać zakodowanie w pierwszym rzędzie - inicjałów osoby odpowiedzialnej za sterylizację, nr sterylizatora, nr wsadu, zawartości pakietu, w drugim rzędzie - daty sterylizacji w trzecim rzędzie - daty przydatności. (kpl. zawiera 12 rolek po 750 szt. etykiet + wałek z tuszem) | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Filtry jednorazowe do kontenerów Aesculap ze wskaźnikiem sterylizacji. Średnica 19 cm. Op. 1000 szt. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Testy zgrzewu. Op. 250 szt. | Op. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Plomba/etykieta zabezpieczająca z papieru do pojemników sterylizacyjnych z chemicznym wskaźnikiem sterylizacji w parze wodnej i miejscem na opis lub wklejenie etykiety dwukrotnie przylepnej, jednorazowego użytku. wymiary etykiety: 25 x 70 mm wymiary paska plomby: 70 x 3,5 mm | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw startowy do kontroli skuteczności mycia dla narzędzi chirurgicznych oraz narzędzi do chirurgii małoinwazyjnej. 1 zestaw zawiera: 50 szt. testów do kontroli skuteczności mycia, 1 przyrząd (koszyk) z tworzywa sztucznego (kontrola skuteczności mycia standardowych narzędzi), 1 przyrząd (koszyk) z tworzywa sztucznego (kontrola skuteczności mycia narzędzi z połączeniami zawiasowymi), 1 przyrząd testowy rurowy PCD symulujący narzędzia do chirurgii małoinwazyjnej (MIS) z tworzywa sztucznego. | Op. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Metkownica trzyrzędowa kompatybilna z etykietami z poz. 7 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Tusz do w/w metkownicy | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Taca narzędziowa wykonana z blachy perforowanej ze stali kwasoodpornej (AISI 304/PN OH 18N9) posiadająca wysoką odporność mechaniczną, wyposażona w 2 uchwyty transportowe, z dnem wzmocnionym drutem ze stali kwasoodpornej o wymiarach: 480 mm x 240 mm x 50 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Taca narzędziowa wykonana z blachy perforowanej ze stali kwasoodpornej (AISI 304/PN OH 18N9) posiadająca wysoką odporność mechaniczną, wyposażona w 2 uchwyty transportowe, z dnem wzmocnionym drutem ze stali kwasoodpornej o wymiarach: 340 mm x 240 mm x 50 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Etykiety samoprzylepne do opisu pakietów. Rozmiar 105 x 33 mm. Op. 1000 szt. w rolce. | Rol.. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Etykiety samoprzylepne do opisu pakietów. Rozmiar 95 x 60 mm. Op. 2500 szt. w rolce. | Rol. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Etykiety samoprzylepne do opisu pakietów. Wymiary 75 x 35 cm. Op. 2000 szt. w rolce. | Rol. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RAZEM | - | x | x |  | x |  |  | x |

.................................

Data,  podpis i pieczątka uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy

# FORMULARZ CENOWY                                                                                                                                                           Załącznik nr 2 do zaproszenia

# CZĘŚĆ NR 2  -  papiery, rękawy, włóknina do sterylizacji

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent / nr katalogowy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| 1 | Papier krepowany do sterylizacji, niebieski wymiary: 120 x 120 cm, 1 op. / 100 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Papier krepowany do sterylizacji niebieski wymiary: 100 x 100 cm, 1 op. / 250 szt. | op. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Papier krepowany do sterylizacji, niebieski wymiary: 90 x 90 cm, 1 op. / 250 szt. | op. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Papier krepowany do sterylizacji niebieski wymiary: 60 x 60 cm, 1 op. / 500 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Papier krepowany do sterylizacji niebieski wymiary: 75 x75 cm, 1 op. / 250 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Papier krepowany do sterylizacji, zielony wymiary: 120 x 120 cm 1 op. / 100 szt. | op. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Papier krepowany do sterylizacji zielony wymiary: 100 x 100 cm, 1 op. / 250 szt. | op. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Papier krepowany do sterylizacji, zielony wymiary: 90 x 90 cm, 1 op. / 250 szt. | op. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Papier krepowany do sterylizacji zielony wymiary: 60 x 60 cm, 1 op. / 500 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Papier krepowany do sterylizacji zielony wymiary: 75 x 75 cm, 1 op. / 250 szt. | op. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Włóknina do sterylizacji, zielona wymiary: 100 x 100 cm 1 op. 250 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Włóknina do sterylizacji, niebieska wymiary: 100 x 100 cm, 1 op. / 250 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Rękaw papierowo - foliowy płaski wymiary: 50 mm x 200 mb | rol. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Rękaw papierowo - foliowy płaski wymiary: 75 mm x 200 mb | Rol. | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Rękaw papierowo - foliowy płaski wymiary: 100 mm x 200 mb | Rol. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Rękaw papierowo - foliowy płaski wymiary: 125 mm x 200 mb | rol. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Rękaw papierowo - foliowy płaski wymiary: 150 mm x 200 mb | rol. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Rękaw papierowo - foliowy płaski wymiary: 200 mm x 200 mb | rol. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Rękaw papierowo - foliowy płaski wymiary: 250 mm x 200 mb | rol. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Rękaw papierowo - foliowy płaski wymiary: 300 mm x 200 mb | rol. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Rękaw papierowo - foliowy płaski wymiary: 420 mm x 200 mb | rol. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą wymiary: 100 mm x 50 mm x 100 mb | rol. | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Rękaw foliowo-papierowy z fałdą wymiary: 150 mm x 50 mm x 100 mb | rol. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Rękaw foliowo- włókninowy Wymiary: 420mmx100mb | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Rękaw włókninowo-foliowy 200x100 mm; konstrukcja folii i wykonanie zgodne z normami europejskimi, włóknina - optymalna porowatość,gramatura 60 g/m2, przepuszczalna dla czynnika sterylizującego, odporna na uszkodzenia mechaniczne, wysoką temperaturę i wilgotność oraz zmiany ciśnienia. Folia przeźroczysta, z tworzywa sztucznego, co najmniej 5 warstwowa, nie licząc warstwy kleju, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Zgrzew fabryczny min. 3 kanałowy dla wszystkich rozmiarów. Oznaczenia na rękawie - wskaźnik kontrastowy, chemiczny, wskazujący fakt przejścia pakietu przez proces sterylizacji parowej umieszczony pomiędzy warstwami laminatu, jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania pakietu z tyłu opakowania, wszystkie napisy i substancje wskaźnikowe umieszczone poza przestrzenią pakowania. Wymagana kompletna charakterystyka produktu wydana przez producenta oraz certyfikat jednostki notyfikowanej o zgodności z normą ISO 11607-1.Spełniający normę EN 868-2. Rozmiar 200 mm x 100 mb. | rol. | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Torebki foliowo włókninowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,00 zł |
|  | 500 x 600 mm op. 500 | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 570 x 700-900 mm op. 250 | op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Wkładki absorbcyjne do tac o podwyższonej chłonności. Gramatura 80 g/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25x25cm, op. 500 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25x48 cm, op. 500 szt. | op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RAZEM | - | x | x |  | x |  |  | x |  |  |  |

WYMGANIA:

- Papier sterylizacyjny poz. 1 do 10

- wykonany zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn. EN ISO 11607-1 i ISO 11607-2

- I generacja – włókno celulozowe [kolor zielony i niebieski], o następującej charakterystyce wytrzymałościowej:

a). wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,6 kN/m

b). wytrzymałość na rozciąganie linowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,8 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5 kN/m

c). wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 180 kPa na sucho

d).wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż 800 mN w kierunku walcowania oraz niemniej niż 1000 mN w kierunku poprzecznym

e).odporność na przesiąkanie wody nie mniejsza niż 25 s

f). wydłużenie do zerwania w kierunku walcowania nie mniej niż 11%, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 5%

g). gramatura nominalna 60 g/m2 (tolerancja wg. PN EN 868-2)

h). zapewniający wysoką barierę bakteriologiczną i możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym, wymagane oświadczenie producenta o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym – min. 180 dni (dołączyć do oferty)

i). charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności  z normą PN EN 868-2 – dołączyć do oferty

- Włóknina sterylizacyjna poz. 11 do 12

wykonana zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektywą o wyrobach medycznych, tzn.  EN ISO 11607-1 i ISO 11607-2

III generacja – CELULOZA WIĄZANA POWIERZCHNIOWO, WZMOCNIONA WŁÓKNEM SYNTETYCZNYM I MIKROKREPOWANA – włókno celulozy wzmocnione włóknem syntetycznym [kolor zielony i niebieski], o następującej charakterystyce wytrzymałościowej:

1. zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%

2. zawartość siarczanów nie więcej niż 0,010%

3. wytrzymałość na rozciąganie linowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,1 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m

4. wytrzymałość na rozciąganie linowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,8 kN/m w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m

5. wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 190 kPa na mokro

6. wytrzymałość na rozdarcie nie mniej niż 1100 mN w kierunku walcowania oraz niemniej niż 1600 mN w kierunku poprzecznym

7. niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 100 min

8. wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach

9. gramatura nominalna 57 g/m2 (tolerancja wg. PN EN 868-2)

10 zapewniający wysoką barierę bakteriologiczną i możliwość długiego składowania materiałów w stanie sterylnym, wymagane oświadczenie producenta potwierdzone przez niezależną jednostkę o okresie przechowywania wyrobów w stanie sterylnym – min. 180 dni (dołączyć do oferty)

11.  charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2

III. Rękawy papierowo – foliowe z testem do sterylizacji parowej i  tlenkiem etylenu –poz. 13 do 23

wykonane zgodnie z normami zharmonizowanymi z dyrektyw¹ o wyrobach medycznych, tzn.  EN ISO 11607-1 i ISO 11607-2,

o następującej charakterystyce:

a)   wskaźniki procesu sterylizacji (para wodna, tlenek etylenu)

b)  oznaczenia i wskaźniki umieszczone na papierze pod folią poza przestrzenią pakowania,

c) dodatkowo na rękawach i torebkach powinny być umieszczone w języku polskim  takie informacje jak rozmiar, nr katalogowy, kierunek otwierania,

d) papier o gramaturze nominalnej minimum 60 g/m2,

e) folia minimum 8 warstwowa, o grubości nie większej niż 52 mikrometry,

f) zgrzew fabryczny wielokrotny,

g) porowatość odpowiednia dla przenikania czynnika sterylizującego do wnętrza pakietów,

h) wytrzymałość papieru na rozdarcie nie mniej niż 630 mN w obu kierunkach, folia elastyczna – wydłużenie przy zerwaniu nie mniejsze niż 25N/15 mm w obu kierunkach

i) zgodny z norm¹ PN-EN ISO 11607-1 i 2 oraz PN-EN 868-3 i 5 (do oferty załączyć oświadczenie producenta potwierdzające zgodność z wymienionymi normami),

j) charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności  z norm¹ PN EN 868-3 i 5

k) oznakowanie CE oraz znak potwierdzający, że jest to produkt jednokrotnego użytku umieszczone wyłącznie na opakowaniu sprzedażowym, nie dopuszcza się umieszczania tych znaków na każdym rękawie.

IV. Rękawy foliowo- włókninowe: poz. 24 do 25

a) gramatura włókniny min. 60 g/m2

b) naniesione na torebkach wskaźniki procesów sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu

c) test umieszczony na włókninie pod folią lub test umieszczony między warstwami folii poza obszarem roboczym

d) folia wielowarstwowa

e) dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 10mm

V. Torebki foliowo- włókninowe: poz. 26

a) gramatura włókniny min. 60 g/m2

b) naniesione na torebkach wskaźniki procesów sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu

c) test umieszczony na włókninie pod folią lub test umieszczony między warstwami folii poza obszarem roboczym - folia wielowarstwowa

d) dopuszczalna tolerancja wymiarów +/- 10mm

………………………………………..

Data,  podpis i pieczątka uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy

FORMULARZ CENOWY													Załącznik nr 2 do zaproszenia

CZĘŚĆ NR 3 - akcesoria pomocnicze do sterylizacji

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Test kontroli skuteczności mycia maszynowego nie zawierający niebezpiecznych substancji toksycznych , w formie plastikowego arkusza z naniesioną substancją testową której formuła jest zgodna z ISO 15883. Arkusz testowy do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia. Odczyt wyniku testu łatwy, natychmiastowy i jednoznaczny w interpretacji. | op | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze w zakresie parametrów: 93°C – 10 min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas, temperatura ) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym, jednoznaczna, łatwa interpretacja wyniku. Zakres tolerancji na czas i temperaturę odpowiadający typowi 6 wg EN ISO 11140- klasa nadrukowana na każdym teście. | op | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Przyjazny dla skóry preparat czyszczący do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących, gipsie, alginatach i cementach, oraz pastach cynkowo- eugenolowych. Zawierający w swoim składzie czysty terpen pomarańczowy z naturalnie tłoczonych skórek pomarańczy i olej natłuszczający; niezawierający alkaliów i mydła. Opakowanie 500 ml z korkiem, w którym mały otwór ułatwia dozowanie. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny. | szt | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bezpieczny toksykologicznie, rozpuszczalny w wodzie preparat w aerozolu do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych na bazie węglowodorów alifatycznych nie wpływający na proces sterylizacji parowej. Opakowanie 400 ml | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | żel zapobiegający wysychaniu zanieczyszczeń na narzędziach- 650 ml | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Gotowe do użycia testy do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych gdzie w jednoelementowym przyrządzie do pobrania próby znajduje się wymazówka i substancja testowa. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest umieszczana w oddzielnej fiolce.W opakowaniu 25 testów | op | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw uzupełniający czyścików do posiadanego dozownika: - Czyścik miękki - śr. 3 mm - zwój 10 m - Czyścik bardzo szorstki - śr. 3 mm - zwój 10 m - Czyściki dwustronne - śr. 3 mm, dł. 15 cm - 100 szt. - Czyściki miękkie - śr. 9 mm, dł. 30 cm - 50 szt. - Czyściki miękkie - śr. 12 mm, dł. 30 cm - 50 szt. - Czyściki szorstkie - śr. 15 mm, dł. 30 cm - 20 szt. - Czyścik bardzo szorstki - śr. 15 mm - zwój 5 m | Zes. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Szczotka do mycia narzędzi – dł. 22 cm-77mmx20mmx15mm- sztywne włosie nylon- 3 szt. w opakowaniu | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Szczotka do mycia narzędzi - dł. 22 cm - 77 mm x 20 mm x 15 mm - elastyczne włosie nylon- 3 szt. w opakowaniu | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Szczotka do mycia kanałów roboczych - włosie nylonowe - dł. 25 cm; śr. 2 mm - 3 szt.w opakowaniu | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Szczotka do mycia kanałów roboczych - włosie nylonowe - dł. 25 cm; śr. 3 mm- 3 szt.w opakowaniu | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Szczotka do mycia kanałów roboczych - włosie nylonowe - dł. 40,6 cm; śr. 5 mm- 3 szt w opakowaniu | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Szczotka do mycia kanałów roboczych - włosie nylonowe - dł. 40,6 cm; śr. 7 mm- 3 szt w opakowaniu | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Szczotka do mycia kanałów roboczych - włosie nylonowe - dł. 40,6 cm; śr. 10 mm- 3 szt w opakowaniu | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RAZEM: | x | x | x |  | x |  |  | x |

Dot.  kolumny 10 -  w przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę  lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT.

.

..........................................

Data,  podpis i pieczątka uprawnionego

przedstawiciela wykonawcy